Sächsisches Landesamt für Umwelt, landwirtschaft und Geologie, Abteilung Gartenbau, Referat Garten- und Landschaftsbau

Pflege von Schmetterlingswiesen nach den Richtlinien des Projektes Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge

Entwurf für ein Muster-Leistungsverzeichnis

Rösler, Gudrun und Dr. Ingolf Hohlfeld - LfULG

25.10.2019

Leistungsverzeichnis

Projekt:       Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Inhaltsverzeichnis		Seite

1.	Vorbemerkungen                                                                                                                                   1.1.	Ausgangslage			               1.2.	Voraussetzung für die Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich

2.	Leistungen		            2.1.	Anzahl der Mahddurchgänge		     2.2.	Partielle Mahd		            2.3.	Mahdtermine		           2.4.	Pflegetechnik			      2.5.	Laubberäumung im Herbst		           2.6. 	Müllentsorgung			      2.7.	Förderung der öffentlichen Akzeptanz/Beschilderung

3.	Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

4.	Zusammenstellung/Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Allgemeine Erläuterungen

- Vorbemerkungen

Das Leistungsverzeichnis beschreibt  die Pflege von Schmetterlingswiesen nach den Richtlinien des Projektes „Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ (www.schmetterlingswiesen.de). Außerdem gibt es Hinweise zur Beschilderung.
Die Angabe der Leistungen bezieht sich auf einen Vergabe-Zeitraum von drei oder fünf Jahren? Danach richtet sich die Angabe  ….Stk in den Leistungstexten.

1.1.	Ausgangslage

Ausgangspunkt ist eine vorhandene Grünfläche, die nicht für Spiel, Sport und Veranstaltungen genutzt wird (auch nicht 1x im Jahr). Das Betreten und Befahren der Grünfläche ist möglichst zu vermeiden. Zu beachten sind außerdem eventuelle Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise Einsehbarkeit im Kreuzungsbereich.

1.2.	Voraussetzung für die Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich

Voraussetzung ist, dass außer Gräsern auch mehrjährige Pflanzen vorhanden sind. Damit ist i.d.R. eine Mahdumstellung ausreichend, um die Fläche in einen Lebensraum für Insekten umzuwandeln.

2.	Leistungen

Die Leistungen beziehen sich auf die speziellen Aspekte der Mahd, die Auswahl der Pflegetechnik, Hinweise zur Laubberäumung im Herbst, die Müllentsorgung und die Förderung der öffentlichen Akzeptanz.

2.1.	Anzahl der Mahddurchgänge

Je nach Bodenart und Nährstoffversorgung genügen ein bis drei Mahddurchgänge (auf Sandboden u.U. eine Mahd/Jahr, auf nährstoffreichen Lehmboden drei). In trockenen Jahren reichen auch auf Lehmböden zwei Mahddurchgänge. Dieser zeitliche Aspekt ist wichtig, damit die Pflanzen zur Blüte gelangen und Samen hervorbringen. So können sich Insekten vom Ei bis zum erwachsenen Insekt entwickeln. Hier muss das LV für das konkrete Objekt angepasst werden.

2.2.	Partielle Mahd

Bei jedem Mahdtermin werden etwa 30% der Fläche ungemäht belassen. Diese 30% rotieren mit jedem Mahddurchgang. Hiermit wird erreicht, dass sich im ungemähten Teil die Insektenpopulationen ungestört weiterentwickeln und später die zuvor gemähte Fläche wieder besiedeln können.

2.3.	Mahdtermine

Auf den meisten Grünflächen gibt es eine deutliche Grasdominanz. Um diese zu brechen und krautige Pflanzen, die Pollen und Nektar produzieren, zu fördern, ist ein erster Mahdtermin bis zur Grasblüte (z.B. im Elbtal bis Mitte Mai) erforderlich. Mit diesem und ggf. einem zweiten Termin Mitte Juli kann man einen Blütenflor im Sommer fördern. (LV anpassen)

2.4.	Pflegetechnik

Die Flächen dürfen nicht mit Rotationsmähern bewirtschaftet werden, da diese bis zu 100% der Insekten auf der Mahdfläche vernichten. Ausnahmeflächen für Rotationsmäher sind im Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Mulchgeräte dürfen nicht eingesetzt werden, weil das Mahdgut von den Flächen entnommen werden muss. Balkenmäher schonen Insekten am besten, weil sie die Vegetation in einer horizontalen Ebene schneiden, so dass die Insekten, die sich ober- und unterhalb der Schnittebene befinden, von dem Mähwerkzeug nicht beschädigt oder getötet werden. Sofern ein Balkenmäher zum Einsatz kommt, der an einem Traktor angebaut ist, soll dem Balkenmäher kein Aufbereiter nachgeschaltet sein. Das Schnittgut bleibt zunächst liegen und wird erst nach drei bis sieben Tagen beräumt. Dadurch haben Larven und Heuschrecken Zeit, in die benachbarte Vegetation auszuwandern. Während dieser Zeit ist das Befahren und Begehen der nicht gemähten Fläche zu vermeiden.

2.5.	Laubberäumung im Herbst

Die Laubberäumung ist nur bei Flächen notwendig, bei denen auf Grund angrenzender Bäume Laub in größeren Mengen anfällt. Sie kann mit einem Rotationsmäher durchgeführt werden, weil dadurch das Mahdgut gleich aufgenommen wird. Auch hier gilt die partielle Mahd von 30%, damit Insekten überwintern können. Die ungemähte Fläche bleibt stehen und wird erst mit der ersten Mahd im Folgejahr wieder gemäht.

2.6. 	Müllentsorgung

Je nach Lage der Grünfläche ist eine Müllentsorgung durch Absammeln mit Hand nötig.

2.7.	Förderung der öffentlichen Akzeptanz/Beschilderung

Durch die Mahd eines Streifens entlang der Grünflächen wird deutlich, dass eine          Bewirtschaftung erfolgt. Die Aufstellung eines Schildes erklärt die Maßnahme.

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A - Pflegeleistungen

3.1.	Mahd

Je nach Bodenart, Nährstoffversorgung und Niederschlagsmenge genügen ein bis drei Mahddurchgänge (auf Sandboden u.U. eine Mahd/Jahr, auf nährstoffreichen Lehmboden drei. In trockenen Jahren auf Lehmboden ggf. auch nur zwei Mahddurchgänge).  (LV anpassen)                                                           Bei jedem Mahdtermin werden etwa 30% der Fläche ungemäht belassen. Diese 30% rotieren mit jedem Mahddurchgang.

Technik: 		                   -       in der Regel handgeführter Balkenmäher

- Balkenmäher, die an einem Traktor angebaut

sind, ohne nachgeschalteten  Aufbereiter

- bei kleineren Flächen auch mit Sense

- Eingesetzte Technik: ………..

Fläche: siehe Lageplan

Erster Arbeitsgang bis zur Grasblüte (im Tiefland bis Mitte Mai,                                                   in höheren Lagen entsprechend später),
danach bei Bedarf und vorheriger Anmeldung: 
zweiter Arbeitsgang Mitte Juli
dritter Arbeitsgang Mitte September.

Abrechnung in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ……Stück

Fläche pro Arbeitsgang:   …..m²/oder pauschal

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A - Pflegeleistungen

3.2.	Mahdgutberäumung

Mahdgutberäumung erfolgt nach 3 bis 7 Tagen
entweder

- vollständig von Hand oder

- mit Kleintechnik (z.B. Bandheurechen) schwaden                                                    und dann mit Hand aufnehmen.

- Traktor mit Ladewagen oder ähnliches

- Eingesetzte Technik:  ……….

Hinweis: Das Mahdgut ist so zu beräumen,                                                                              dass die ungemähte Fläche nicht beeinträchtigt wird.

In dieser Position ist ggf. auch die Mahdgutentsorgung                                                               mit eingeschlossen.

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ……Stück

Fläche pro Arbeitsgang:   …..m²/ oder pauschal

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A - Pflegeleistungen

3.3.               Eventualposition: Mahdgutentsorgung

Abtransport des Mahdgutes und Entsorgung

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ……Stück

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

…. Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A - Pflegeleistungen

3.4.	Eventualposition: Laubberäumung im Herbst

Bei starkem Laubbefall auf der Fläche muss                                                                           diese im Herbst beräumt werden.                                                                                                30% der Fläche werden nicht geräumt.                                                                                  Diese 30% rotieren jährlich.

In dieser Position ist ggf. auch die Laubentsorgung                                                                               mit eingeschlossen.

Technik:                                                                                                                                              Es kann ein Rasenmäher (Rotationsmäher), Laubgebläse                                                            oder Laubsauger eingesetzt werden,                                                                                            der das Laub gleich aufnimmt.

Alternativ: Laubberäumung mit Hand

Eingesetzte Technik:     ……………..

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  1 Stück

Fläche pro Arbeitsgang:   …..m²/ oder pauschal

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A – Pflegeleistungen

3.5.               Eventualposition: Laubentsorgung im Herbst

Abtransport von Laub und Entsorgung

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  1 Stück

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3.6.         Eventualposition: Kontrolle, Entfernung und Entsorgung von invasiven Pflanzenarten

Entfernen und Entsorgen invasiver Pflanzenarten                                                                    im  Zuge von regulären Mahdterminen.

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ….. Stück

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A – Pflegeleistungen

3.7.	Müllentfernung

Absammeln mit Hand

In dieser Position ist ggf. auch die zertifizierte Müllentsorgung                                                                               mit eingeschlossen.

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ……Stück

Fläche pro Arbeitsgang:   …..m²/ oder pauschal

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3.8.         Eventualposition: Müllentsorgung

Abtransport von Müll und Nachweis für eine zertifizierte Entsorgung

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  ….. Stück

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre                                                                                                    	                             ….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A – Pflegeleistungen

3.9.	Mahdstreifen am Rand der Fläche

Die Mahd der Randstreifen kann mit                                                                                         den regulären Mahdterminen verbunden werden, in Absprache.

Erster Mahdtermin ggf. schon April/Mai und letzter                                                                                       Termin Ende August/Anfang September.

In dieser Position ist ggf. auch die Schnittgutentsorgung                                                                               mit eingeschlossen.

Technik:                                                                                                                                                                   Es kann ein Rasenmäher (Rotationsmäher) eingesetzt werden,                                                                                                der das Schnittgut gleich aufnimmt.

Verwendete Technik: …………..

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr von                                                                                                         Anfang Mai bis Ende August:             …. Stück

1 m breiter Streifen,                                                                                                                                    Länge siehe Lageplan pro Arbeitsgang:   ….. m²/ oder pauschal

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

A – Pflegeleistungen

3.10.              Eventualposition:  Schnittgutentsorgung Mahdstreifen

Abtransport von Schnittgut und Entsorgung

Fläche: siehe Lageplan

Abrechnung der Arbeitsgänge in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:   ….. Stück

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit:  Arbeitsgänge

Mengenangabe für …… Jahre

….Stk                 ………………            …………………

3. Ausschreibungstext/Leistungsverzeichnis

Projekt:        Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:        z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV:                 Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Titel	Leistungsbeschreibung	                    Menge	Einheitspreis    Gesamtpreis

B - Förderung der öffentlichen Akzeptanz

3.11.	Eventualposition: Beschilderung

Aufstellen eines vorgefertigten Schildes

Schild- Platzierung siehe Lageplan

Abrechnung des Arbeitsganges in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:  einmalig

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe:  einmalig

1 Stk                 ………………            …………………

3.12.	Eventualposition: Schilderkontrolle

Kontrolle auf Sachbeschädigung und Meldung an Auftraggeber.

Kontrolle erfolgt während der regulären Termine auf der Fläche.

Abrechnung des Arbeitsganges in der Abwicklung.

Anzahl der Arbeitsgänge pro Jahr:       …… Stk

Pro Arbeitsgang:          pauschale Angabe

Abrechnungseinheit: Arbeitsgänge

Mengenangabe für    …..  Jahre

….. Stk                 ………………            …………………

4. Zusammenstellung/Leistungsverzeichnis

Auftraggeberdaten:

Auftraggeber:          Stadt Musterhausen

Straße:

PLZ:

Ort:

LV-Daten:

Projekt:

Umwandlung von Grünflächen im Siedlungsbereich in Lebensräume für  Insekten

Objekt:

z.B. Grünfläche am Bahnhof Musterhausen

LV-Bezeichnung:

Grünpflege und Förderung der öffentlichen Akzeptanz

Angebotssumme:

A – Pflegeleistungen		……………………EUR

B -  Förderung der öffentlichen Akzeptanz/Beschilderung		……………………EUR

Zwischensumme netto:		……………………EUR

zuzüglich 19.00 % Mehrwertsteuer		……………………EUR

Angebotssumme brutto:		……………………EUR